- 主体直径30 mm，轴径4 mm。

The main diameter 30 mm, diameter 4 mm.

- 体积小，质量轻，结构紧凑，安装方便

Small volume, light weight, compact structure,

convenient installation

● 应用于精密工作环境，机器人，X-Y工作平台等工控领域

Used in precision work environment, robot, X-Y work platform

and other industrial fields

可提供分解度Pulses/Round：

100 200 360 500

接线方法Output Connections：

| 信号 Signal | +V | 0V | A | B | Z | Shield |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线色 Cable Color | 红 Red | 黑 Black | 绿 Green | 白 White | 黄 Yellow | 铜网 N.C |
| 插座 Socket | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 |

型号含义Type meaning：

TOC –  A  –  200     B  –  12       C

∣           ∣           ∣          ∣             ∣

外形尺寸      脉冲数        信号      电源电压       输出方式

Dimensions    Pulse count        Signal    Supply voltage       Output

电气参数Electrical：

| 输出形式 Output Mode | 集电极开路输出 Open Collect Output | 电压输出 Voltage Output | 互补输出 Complementary Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用电压Power Source | 5-26V | 5 V 5-26V | 5V 5-26V |
| 输出电压Output Voltage | “1” ＞0.7Vcc “0” ＜0.1Vcc |  |  |
| 输出信号Signal Mode | A B Z | A B Z | A B Z |
| 消耗电流 Current Consumption | ≤80mA | ≤80mA | ≤80mA |
| 信号升降时间 Signal Rising & Falling Time | ＜1.5us |  |  |
| 工作频带Scanning Frequency | 0……100kHz |  |  |

机械参数Mechanical：          环境条件Environmental：

| 起动力矩 Starting Torque | ＜1.96X10-3Nm |
| --- | --- |
| 轴负荷 Shaft loading | 轴向 Radial 30N,径向 Thrust 60N |
| 最大转速 Max Slewing Speed | 6000r/min |
| 重量 Weight | 250g |

| 工作温度Operating Temperature | －10～＋60℃ |
| --- | --- |
| 储存温度Storage Temperature | －20～＋80℃ |
| 耐冲击Vibration | 30G 11ms |
| 耐震动Shock | 50Hz 1h |

外形尺寸Dimensions：