● 造型新颖，移动方便，抗干扰，带载能力强。

Novel appearance, easy to move, anti-interference,

strong loading capability.

- 全塑料外壳，绝缘强度高，防油污密封设计。

The plastic shell, high insulating strength, oil seal design.

- 应用于数控机床，印刷机械，雕刻机等设备。

Application to CNC machine tools, printing machinery,

engraving machines and other equipment.

可提供分解度Pulses/Round：

25 100

输出电路Output Circuit：

E1                     E2                      L

输出信号                        输出信号                      输出信号

Output Signal                     Output Signal                  Output Signal

型号含义Type meaning：

TOC 1260 –01G– 100    B  –  5     L

∣                 ∣         ∣         ∣        ∣

产品型号            脉冲数     信号      电源电压    输出方式

Product mode            Pulse count   Signal    Supply voltage     Output

接线方法Output Connections：          技术参数Technical parameters：

| 序号 Serial number | 线色 Cable color | 信号 Signal | 项目 Project |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红 Red | 5V | 脉冲发生器 Pulse generator |
| 2 | 黑 Black | 0V |  |
| 3 | 绿 Green | A |  |
| 4 | 白 White | B |  |
| 5 | 黄 Yellow | /A |  |
| 6 | 棕 Brown | /B |  |

| 电源电压Vcc Supply voltage | 5V |
| --- | --- |
| 消耗电流mA Current consumption | 80mA |
| 负载电流mA Load current | 40mA |
| 输出H高电频 High level output voltage frequency | 最小VCC-1.5V |
| 输出低电频V Output low frequency electric | 最大0.8V |
| 上升时间Tr Rise time | MAX 1us |
| 下降时间Tf Fall time | MAX 200us |
| 响应频率kHz Response frequency | 20kHz |

安装尺寸Dimensions: