● 造型新颖，移动方便，抗干扰，带载能力强。

Novel appearance, easy to move, anti-interference,

strong loading capability.

- 全塑料外壳，绝缘强度高，防油污密封设计。

The plastic shell, high insulating strength, oil seal design.

- 应用于数控机床，印刷机械，雕刻机等设备。

Application to CNC machine tools, printing machinery,

engraving machines and other equipment.

可提供分解度Pulses/Round：

25 100

输出电路Output Circuit：

E1                     E2                      L

输出信号                        输出信号                      输出信号

Output Signal                     Output Signal                  Output Signal

型号含义Type meaning：

TOC 1469 –01G– 100    B  –  5     L

∣                 ∣         ∣         ∣        ∣

产品型号            脉冲数     信号      电源电压    输出方式

Product mode            Pulse count   Signal    Supply voltage     Output

接线方法Output Connections：          技术参数Technical parameters：

| 序号 Serial number | 线色 Cable color | 信号 Signal | 项目 Project |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红Red | 5V | 脉冲发生器 Pulse generator |
| 2 | 黑Black | 0V |  |
| 3 | 绿Green | A |  |
| 4 | 白White | B |  |
| 5 | 紫Violet | /A |  |
| 6 | 紫Violet/黑Black | /B |  |
| 7 | 绿Green /黑Black | ＋ | 指示灯 Indicator lamp |
| 8 | 白White /黑Black | － |  |
| 9 | 黄Yellow | X | 选择坐标轴 Coordinate axis |
| 10 | 黄Yellow /黑Black | Y |  |
| 11 | 棕Brown | Z |  |
| 12 | 棕Brown /黑Black | 4 |  |
| 13 | 粉Pink | 5 |  |
| 14 | 粉Pink /黑Black | 6 |  |
| 15 | 灰Gray | X1 | 选择放大倍数 Amplification factor |
| 16 | 灰Gray /黑Black | X10 |  |
| 17 | 橙Orange | X100 |  |
| 18 | 橙Orange /黑Black | COM | 控制开关 Control switch |
|  | 橙Orange | 控制开关-波段开关 Control—Band switch |  |
| 19 | 蓝Blue | C | 急停开关 Urgent stop switch |
| 20 | 蓝Blue /黑Black | CN |  |
| 21 | 红Red /黑Black |  | 备用 Spare |

| 电源电压 Supply voltage Vcc | 5V |
| --- | --- |
| 消耗电流 Current consumption mA | 80mA |
| 负载电流 Load current mA | 40mA |
| 输出H高电频 High level output voltage frequency | 最小 Least VCC-1.5V |
| 输出低电频 Output low frequency electric V | 最大 Max 0.8V |
| 上升时间 Rise time Tr | 最大MAX 1us |
| 下降时间 Fall time Tf | 最大MAX 200us |
| 响应频率 Response frequency kHz | 20kHz |

电气参数Electrical：

| 选项电气开关参数 Electrical switch parameter options |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关容量 Switching capacity |  | 0.4VA | 最大电压 Maximum voltage |  | 25v |
| 电流范围 Current range |  | 0.1-50mA |  |  |  |
| 控制开关电气参数 Switch control of electrical parameters |  |  |  |  |  |
| 触点 Contact | 交流电时最大负荷 Maximum load |  |  | AC220V0.5A |  |
|  | 交流电时最大负荷 Maximum load |  |  | DC24V1A |  |
| 急停开关电气参数 Emergency stop switch electrical parameter |  |  |  |  |  |
| 触点 Contact | 交流电时最大负荷 Maximum load |  |  | AC220V0.5A |  |
|  | 交流电时最大负荷 Maximum load |  |  | DC30V1A |  |

安装尺寸Dimensions: