● 主体直径80 mm，止口43 mm。

The diameter of the main body of the 80 mm, port 43 mm.

● 颜色可选：白色 黑色

Optional colors: white, black

● 具有安装方便，互换性好，抗干扰强等特点。

Has the advantages of convenient installation, good

interchangeability, strong anti-interference characteristics.

- 应用于数控机床，重型机械设备等领域

Application to CNC machine tools, heavy machinery and equipment etc.

可提供分解度Pulses/Round：

25 100

接线方法Output Connections：

| 信号 Signal | +V | 0V | A | B | /A | /B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子代号 Terminal Code | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |

型号含义Type meaning：

TOC 800 –01– 100    B  –  5     L

∣             ∣        ∣          ∣        ∣

外形尺寸        脉冲数    信号      电源电压    输出方式

Dimensions       Pulse count   Signal    Supply voltage     Output

电气参数Electrical：

| 输出形式 Output Mode | 集电极开路输出 Open Collect Output | 电压输出 Voltage Output | 互补输出 Complementary Output | 长线驱动输出 Drive Element Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用电压 Power Source | 5-26V | 5 V±0.25 5-26V | 5V±0.25 5-26V | 5V±0.25 5-26V |
| 输出电压 Output Voltage | “1” ＞0.7Vcc “0” ＜0.1Vcc |  |  |  |
| 输出信号 Signal Mode | A B | A B | A B | A B /A /B |
| 消耗电流 Current Consumption | ≤80mA | ≤80mA | ≤80mA | ≤150mA |
| 信号升降时间 Signal Rising & Falling Time | ＜1.5us |  |  |  |
| 工作频带 Scanning Frequency | 0……100kHz |  |  |  |

机械参数Mechanical：              环境条件Environmental：

| 起动力矩 Starting Torque | ＜1.96X10-3Nm |
| --- | --- |
| 轴负荷 Shaft loading | 轴向 Radial 30N,径向 Thrust 60N |
| 最大转速 Max Slewing Speed | 6000r/min |
| 重量 Weight | 250g |

| 工作温度Operating Temperature | －10～＋60℃ |
| --- | --- |
| 储存温度Storage Temperature | －20～＋80℃ |
| 耐冲击Vibration | 30G 11ms |
| 耐震动Shock | 50Hz 1h |

外形尺寸Dimensions：